# 혈구 자동 검출·계수 프로젝트 총괄 정리

Oct 16, 2026 · @김규리

## 1. 프로젝트 개요

비염색 혈액 현미경 영상을 가상 염색으로 염색 영상처럼 바꾼 뒤, 실제 염색 영상으로 학습한 검출·계수 모델로 RBC·WBC를 자동 계수한다. 이 파이프라인이 본 프로젝트의 메인이며, 비염색 영상을 직접 학습하는 방식은 다루지 않는다.

- 주제: 혈액 현미경 영상 기반 적혈구(RBC)·백혈구(WBC) 자동 검출 및 계수 시스템

- 문제: 비염색 영상은 세포가 거의 투명해 검출 정확도가 낮고(선행연구 비염색 WBC 약 65% vs 염색 약 95%), 라벨 있는 비염색 데이터도 거의 없다.

- 해결 방향: 비염색 → 가상 염색 → 염색 영상용 검출 모델. 검출 모델은 라벨이 풍부한 실제 염색 데이터로, 가상 염색 모델은 라벨 없는 비염색·염색 영상으로 학습한다.

- 최종 산출물: 웹 기반 검사 보조 시스템(비염색 영상 업로드 → 가상 염색 결과 + 검출 결과 + RBC·WBC 개수 표시)

### 현재 의료 현장

- 병원은 자동 혈구 분석기로 1차 CBC 계수를 한다. 세포를 영상으로 보지 않고 전기저항·레이저 산란·형광 신호로 개수와 종류를 판별한다.

- 신호가 비정상인 샘플(약 10~25%)은 분석기가 분류를 확정하지 못하고 플래그만 띄운다.

- 이 샘플은 도말 → 고정 → 염색 → 헹굼 → 건조 후 사람이 현미경으로 판독한다.

- 수동 염색은 슬라이드당 약 40~45분, 자동 염색기는 약 5~7분이 걸리고, 검사자 숙련도에 따라 결과 편차가 생긴다.

- 분석기와 자동 염색기는 장비가 비싸고 시약비가 계속 들어 소규모 의료기관·저자원 환경에서는 도입이 어렵다.

본 프로젝트는 자동 분석기를 대체하지 않는다. 그 뒤 단계인 도말 영상 판독을 염색 없이 보조하는 것이 포지션이다.

## 2. 전체 파이프라인

추론은 비염색 영상 → 가상 염색 → 검출·계수 한 줄이고, 그 안의 두 모델은 각자 따로 학습한다.

전체 파이프라인 · 학습 2개, 추론 5단계, 평가 2지점

검출 모델은 실제 염색 영상만 보고 학습하고, 비염색 영상은 가상 염색 모델을 거쳐서만 들어간다. 평가 0(검출 모델 자체)은 실제 염색 테스트 영상으로 따로 한다.

## 3. 학습 체계

모델 두 개를 따로 학습한다. 검출·계수 모델은 라벨 있는 실제 염색 영상으로, 가상 염색 모델은 라벨 없는 비염색·염색 영상으로 학습한다. 비염색 라벨은 학습에 필요하지 않다.

### 3-1. 검출·계수 모델 학습

- 데이터: TXL-PBC 실제 염색 영상 + RBC·WBC 라벨을 학습/검증/테스트로 분할

- 전처리: 세포 크기 기준으로 배율 맞추기(리사이즈), 입력 크기 통일

- 증강:

  - 일반 증강: 뒤집기, 회전, 크기 변화

  - 약한 색상 증강(색조·채도·밝기 조금씩): 가상 염색 결과는 실제 염색과 색 톤이 완전히 같지 않아, 그 차이에 버티도록 하기 위함

- 모델: 7장의 후보(셀 기반 Cellpose 계열 + 분류 / 박스 기반 YOLO) 중 선택

- 완료 기준: 실제 염색 테스트셋에서 성능 확인 (평가 0)

### 3-2. 가상 염색 모델 학습

- 데이터 (짝 없음, 현재):

  - 비염색 도메인: RedTell 비염색 영상 중 학습 분할

  - 염색 도메인: TXL-PBC 염색 영상 (라벨은 쓰지 않고 영상만)

- 데이터 (짝 확보 시): IEEE Dataport·Lina et al. 비염색-염색 짝 중 학습 분할

- 전처리: 비염색·염색 영상의 세포 크기가 비슷하도록 리사이즈, 패치 단위(예: 256×256)로 자르기, 밝기 정규화

- 모델: 짝 없음 → CycleGAN(기준선), UNSB(메인) / 짝 있음 → pix2pix, BBDM 추가 (6장)

- 완료 기준: 가상 염색 품질 확인 (평가 ①)

### 3-3. (선택) 가상 염색 영상으로 미세조정

- 라벨 있는 비염색 영상(RedTell 학습 분할, RBC)을 가상 염색한다

- 세포 위치는 그대로이므로 원본 라벨을 그대로 붙인다

- 실제 염색 데이터와 섞어 검출 모델을 미세조정한다

- 가상 염색 영상을 보고 새로 라벨링하지 않는다 (GAN이 핵을 잘못 그리면 라벨도 틀려짐).

- 현재는 RBC 79장뿐이라 규모가 작다. 짝 데이터를 받으면 WBC까지 확장한다.

### 3-4. 데이터 분할

| 데이터 | 검출 모델 학습 | 가상 염색 모델 학습 | 평가 |
| --- | --- | --- | --- |
| TXL-PBC 학습·검증 분할 (염색) | 사용 (라벨 포함) | 사용 (영상만) | — |
| TXL-PBC 테스트 분할 (염색) | — | — | 평가 0 |
| BCCD·BCDD (염색, 출처 다름) | — | — | 평가 0 (교차 출처) |
| RedTell 학습 분할 (비염색 RBC) | 선택 (3-3 미세조정) | 사용 (비염색 도메인) | — |
| RedTell 평가 분할 (비염색 RBC) | — | — | 평가 ①② |
| 짝 데이터 학습 분할 (확보 시) | 선택 | 사용 (pix2pix·BBDM) | — |
| 짝 데이터 평가 분할 (확보 시) | — | — | 평가 ①② (RBC·WBC) |

- BCCD·BCDD 영상은 TXL-PBC에 포함돼 있어, 출처 단위로 분리해야 학습·평가가 겹치지 않는다.

- 가능하면 같은 슬라이드·환자의 영상이 학습과 평가에 나뉘지 않게 슬라이드 단위로 분할한다.

## 4. 평가 체계

평가는 세 단계다. 평가 ② 최종 계수 성능이 메인이고, 평가 0과 ①은 성능이 어느 단계에서 떨어지는지 찾기 위한 것이다. 정답은 항상 실제 영상 기준이다.

### 4-1. 평가 0: 검출·계수 모델 자체

- 입력: 실제 염색 테스트 영상 (TXL-PBC 테스트 분할, 출처가 다른 BCCD·BCDD)

- 지표: 이미지당 개수 오차(MAE), 검출 정확도(박스 기반 mAP@0.5 / 셀 기반 매칭 F1)

- 의미: 파이프라인의 상한. 가상 염색이 완벽해도 이 수치를 넘기 어렵다

### 4-2. 평가 ①: 가상 염색 품질

- 짝 데이터 있을 때: 가상 염색 영상과 같은 위치의 실제 염색 영상 비교 → SSIM, PSNR, LPIPS

- 짝 데이터 없을 때 (현재):

  - FID: 가상 염색 영상들이 실제 염색 영상들과 분포가 얼마나 비슷한지

  - 세포 수 보존: 비염색 원본과 가상 염색 결과에 같은 세포 분할 모델을 돌려 세포 수·위치가 유지되는지 확인 (정답 없이 구조 보존 확인 가능)

  - 육안 확인: 없는 핵이 생기거나 있는 세포가 사라지는지(hallucination)

- 비교: CycleGAN vs UNSB (짝 있으면 pix2pix, BBDM 추가)

### 4-3. 평가 ②: 최종 계수 성능 (메인)

- 입력: 정답 있는 실제 비염색 테스트 영상 → 가상 염색 → 검출·계수 모델

  - 현재: RedTell 평가 분할 (RBC)

  - 짝 데이터 확보 시: 짝 데이터 평가 분할 (RBC·WBC, 정답은 실제 염색 짝에서 옮기고 육안 검수)

- 지표: 이미지당 개수 오차(MAE, 메인), 검출 정확도, 이미지당 처리 시간(가상 염색 포함)

- 비교 대상:

  - 하한: 가상 염색 없이 비염색을 그대로 검출 모델에 입력 (학습이 아니라 측정만)

  - CycleGAN 가상 염색 → 검출 모델

  - UNSB 가상 염색 → 검출 모델

  - (선택) 3-3 미세조정 모델

  - 상한 (짝 데이터 있을 때): 같은 위치의 실제 염색 영상 → 검출 모델

### 4-4. 결과 비교표 (실험 후 채움)

| 방법 | 평가 ① 가상 염색 품질 | 평가 ② RBC MAE | 평가 ② WBC MAE (짝 확보 시) | 처리 시간 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 가상 염색 없음 (하한) | — |  |  |  |
| CycleGAN |  |  |  |  |
| UNSB |  |  |  |  |
| 실제 염색 (상한) | — |  |  |  |

### 4-5. 지킬 것

- 정답은 원본(비염색 원본 라벨 또는 실제 염색 짝)에서만 가져온다. 가상 염색 영상에 라벨링하지 않는다.

- 가상 염색 모델 학습에 쓴 비염색 영상은 평가에 쓰지 않는다.

- RedTell은 저배율이라 평가 전 세포 크기를 TXL-PBC에 맞춰 리사이즈한다.

- 한 시야의 개수는 병원 CBC의 μL당 농도와 단위가 다르다. 도말 판독 보조 목적임을 명시한다.

## 5. 관련 선행연구 (혈구 비염색 검출·가상 염색)

혈구 가상 염색 연구는 2022년 GAN(pix2pix, cGAN) 단계에 머물러 있고, diffusion 계열 적용 사례는 찾지 못했다. 대부분 짝 데이터와 특수 영상(UV, 위상)을 쓴다.

| 연구 | 연도 | 입력 영상 | 방법 | 논문 보고 성능 | 코드·데이터 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hunt et al., Frontiers in Bioinformatics | 2026 | 비염색 명시야 (미세유체) | YOLOv4로 WBC 검출 → YOLOv4로 활성화 분류 (가상 염색 없음) | F1: 림프구 약 80%, 활성 호중구 약 92%, 단핵구 전용 모델 약 97% | GitHub |
| Chen et al., Biomedical Optics Express | 2022 | 비염색 도말, 일반 명시야 + 415 nm LED + 디포커스 | pix2pix 가상 Wright-Giemsa 염색 + YOLOv5 WBC 5종 분류 | 분류 F1 0.986, mAP 0.980 / 가상 염색 SSIM 0.67~0.77 / 검출 9 ms, 가상 염색 4.5 ms (512×512 패치) | 논문 참고문헌 55에 있다고 명시 |
| Kaza et al., BME Frontiers | 2022 | 비염색 도말, deep-UV 260 nm | cGAN(U-Net 생성기, Lab 색공간) 가상 Giemsa + U-Net 분할 + ResNet-18 분류 | MS-SSIM 0.9125 / 세포 Dice 0.9899, 핵 Dice 0.9718 / 5종 분류 94.02% | 코드 없음, 데이터 OSF |
| Fanous et al., Scientific Reports | 2022 | 비염색 도말, 정량 위상 영상(cSLIM) | pix2pix 가상 Wright 염색 + EfficientDet-D0 검출 + U-Net 분할 | 정밀도: 호산구 90.09%, 림프구 56.6% / 분할 F1 68.5~86.7% / 분류 약 140 ms/프레임 | 공개 없음 |
| Lina et al., IJCS | 2021 | 비염색·염색 짝 도말 | 변형 watershed(고전 영상처리), VGG16·YOLOv3 비교 | WBC 검출: 비염색 약 65.7%, 염색 94.82% / 림프구 17.65% / 약 0.5초/장 | 공개 없음 (저자 메일 요청 중) |

- 문제 근거: Lina et al.에서 비염색 WBC 검출은 염색 대비 약 30%p 낮고, 림프구는 RBC와 크기가 비슷해 가장 어렵다.

- 가장 가까운 연구: Chen et al.은 일반 현미경 기반 + 가상 염색 + YOLO라는 구조가 Plan C와 같다. 다만 짝 데이터 3,970쌍을 직접 촬영했다.

- 차별점: 본 프로젝트는 짝 데이터 없이(unpaired) 최신 diffusion 계열 변환을 혈구에 적용한다.

- 수치 주의: Lina et al.은 초록(65.42%)과 표(65.7%)의 값이 다르다. 인용은 표 값 기준으로 한다.

## 6. 가상 염색 모델 후보 (비염색 → 염색)

메인은 UNSB, 기준선은 CycleGAN이다. 둘 다 짝 데이터 없이 학습되고 코드가 공개돼 있다. 가상 염색도 학습된 모델이라, 비염색 영상과 염색 영상을 보여주며 변환을 직접 학습시켜야 한다.

### 6-1. 짝 데이터 없이 가능 (unpaired) — 현재 상황에 적용

| 방법 | 연도·학회 | 방법 요약 | 논문 보고 성능 | 코드 | 역할 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CycleGAN | 2017, ICCV | 생성기 2개(A→B, B→A) + 판별기 2개. A→B→A로 되돌렸을 때 원본과 같아야 한다는 순환 일관성 손실로 학습 | UNSB 논문 기준 FID: Horse2Zebra 77.2, Summer2Winter 84.9 | GitHub | 기준선 |
| UNSB (Unpaired Neural Schrödinger Bridge) | 2024, ICLR (KAIST) | 비염색→염색 변환을 여러 단계(기본 5단계)로 나눠 조금씩 이동. 각 단계는 적대적 학습 + CUT의 패치 대조 손실로 입력 구조를 유지 | FID: Horse2Zebra 35.7, Summer2Winter 73.9 (CycleGAN 대비 전 벤치마크 우수) / 0.045 s/장 | GitHub | 메인 기법 |
| Score-based Diffusion for Unpaired Virtual Histology Staining | 2025, arXiv | 점수 기반 diffusion + 상호정보 기반 에너지 함수로 구조와 염색 특성 분리, 세포 단위 대조 학습 (조직 H&E→IHC) | 초록에 수치 없음 | 미공개 (게재 후 공개 예정) | 최신 동향 참고 |

### 6-2. 짝 데이터 필요 (paired) — IEEE·Lina 짝 데이터 확보 시 추가

| 방법 | 연도·학회 | 방법 요약 | 논문 보고 성능 | 코드 | 역할 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pix2pix | 2017, CVPR | 조건부 GAN(U-Net 생성기 + PatchGAN 판별기) + L1 손실 | 혈구 적용 사례: Chen et al. 2022 SSIM 0.67~0.77, 4.5 ms/패치 | GitHub | 짝 데이터 기준선 |
| BBDM (Brownian Bridge Diffusion) | 2023, CVPR | VQGAN 잠재 공간에서 입력 영상 → 목표 영상으로 이어지는 브라운 브리지 diffusion. 추론 기본 200단계 | FID: edges2shoes 10.9 (pix2pix 36.3), CelebAMask-HQ 21.4 (pix2pix 57.0) | GitHub | diffusion 기법 |
| BBDM 가상 염색 (Zhang et al., Nature Communications) | 2025 (UCLA Ozcan 그룹) | 비염색 자가형광 조직 → 가상 H&E + 해상도 1~5배 향상. 1,000단계, mean/skip 샘플링으로 분산 감소 | cGAN 대비 SSIM·LPIPS·PSNR 우수(2~5배), 병리의 판독 일치 | Zenodo | diffusion 가상 염색 근거 |
| HistDiT | 2026, arXiv | Latent Diffusion Transformer + 병리 foundation model(UNI2) 임베딩 (조직 H&E→IHC) | BCI FID 49.15 (CycleGAN·pix2pix 160~188) | 미공개 | 최신 동향 참고 |

### 6-3. 적용 계획

- CycleGAN으로 비염색→염색 변환을 먼저 학습해 기준선을 만든다.

- UNSB를 같은 데이터로 학습해 검출 성능·처리 시간을 비교한다.

- 짝 데이터를 확보하면 pix2pix, BBDM을 추가한다.

- 위 FID는 일반 영상 벤치마크의 저자 보고값이다. 혈구 영상에서도 같은 순서가 나오는지는 본 프로젝트에서 확인해야 한다.

- diffusion 계열은 GAN보다 느리다(UNSB 0.045 s vs CUT 0.0033 s). 처리 시간을 평가 항목에 넣는다.

- 비염색 RBC 데이터(RedTell)에는 WBC가 없어, 짝 데이터 없이는 RBC 변환만 의미가 있다.

- GAN·diffusion 모두 없는 핵을 그리거나 지울 수 있어(hallucination) 변환 결과를 육안으로 확인한다.

## 7. 검출·계수 모델 후보

검출 모델은 아직 확정하지 않는다. 교수님은 셀 기반(세포 분할) 모델을 추천했다. 크게 박스 기반 검출(YOLO)과 셀 기반 분할(Cellpose, StarDist) 두 방식이 있다.

### 7-1. 모델별 특징

| 모델 | 연도·출처 | 방식 | 출력 | 보고 성능 | 코드 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YOLO26 | 2026.1, Ultralytics | 박스 기반 단일 단계 검출. NMS 없는 추론 선택 가능, 작고 빽빽한 객체용 손실 | 세포별 박스 + 클래스 (분할 모델도 있음) | COCO mAP50-95: n 40.9 / s 48.6 / m 53.1 | GitHub |
| YOLOv8s (TXL-PBC 기준선) | 2025, Scientific Data | 박스 기반 검출 | RBC·WBC·혈소판 박스 | 염색 혈구 mAP50 0.978, mAP50-95 0.864 | GitHub |
| Cellpose | 2021, Nature Methods | 셀 기반 분할. 각 픽셀에서 세포 중심으로 향하는 흐름을 예측해 세포를 하나씩 분리 | 세포별 픽셀 마스크 (클래스 없음) | 혈구 보고값 없음 | GitHub |
| Cellpose-SAM | 2025, bioRxiv | Cellpose + SAM 인코더. 처음 보는 영상에 일반화 | 세포별 픽셀 마스크 | 혈구 보고값 없음 | GitHub |
| StarDist | 2018, MICCAI | 셀 기반 분할. 세포를 별 모양 다각형으로 표현 | 세포별 다각형 마스크 | 혈구 보고값 없음 | GitHub |

### 7-2. 장단점

| 모델 | 장점 | 단점 |
| --- | --- | --- |
| YOLO 계열 | 한 모델에서 검출 + RBC/WBC 분류까지 끝남 / 빠름 / 혈구 선행연구(Chen et al., TXL-PBC)가 많아 비교 쉬움 | 라벨 있는 데이터로 학습 필수 / 붙거나 겹친 RBC는 박스가 겹쳐 빠지거나 합쳐지기 쉬움 → 계수 오차 / 세포 모양 정보 없음 |
| Cellpose | 붙은 세포 분리에 강함 → 계수에 유리 / 미리 학습돼 있어 추가 학습 없이도 사용, 적은 장수로 미세조정 가능 → 라벨 부족에 유리 / 세포 면적·모양 정보 | RBC/WBC 분류를 하지 않아 분류 단계가 따로 필요 / YOLO보다 느림 |
| Cellpose-SAM | Cellpose 장점 + 처음 보는 영상(비염색, 가상 염색)에 더 잘 일반화 | 모델이 커서 더 느리고 GPU 메모리 필요 / 분류 단계 별도 |
| StarDist | 둥근 세포(RBC)에 잘 맞고 가벼움 | 불규칙한 모양(분엽 핵 WBC 등)에 약함 / 분류 단계 별도 |

### 7-3. 방식별 파이프라인

- 박스 기반: 입력 영상 → YOLO → RBC·WBC 박스 → 개수

- 셀 기반: 입력 영상 → Cellpose 등으로 세포 분할 → 세포별 RBC/WBC 분류 (크기·핵 색 기준 또는 작은 분류 모델) → 개수

- 셀 기반에서는 가상 염색이 특히 분류 단계에 도움이 된다. WBC 핵이 보라색으로 나오기 때문이다.

- 두 방식을 모두 돌려 계수 오차를 비교하는 것도 가능하다.

- Cellpose-SAM의 속도·메모리는 논문에서 직접 확인하지 못했다. 사용 전 확인이 필요하다.

## 8. 데이터셋

염색 데이터는 충분하고, 라벨 있는 실제 비염색 데이터는 RBC만 확보됐다. 실제 비염색 WBC·짝 데이터는 아직 없다.

| 데이터셋 | 염색 | 라벨 | 규모 | 용도 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TXL-PBC | 염색 | RBC·WBC·혈소판 bbox (YOLO) | 1,260장, 박스 18,143개 | 메인 학습, 염색 테스트, 시뮬레이션 비염색 생성 | 바로 다운로드 |
| BCCD | 염색 | RBC·WBC·혈소판 bbox (VOC) | 364장 | 출처별 교차 평가 | 바로 다운로드 (RBC 라벨 누락 다수) |
| BCDD | 염색 | RBC·WBC bbox (CSV) | 100장 | 출처별 교차 평가 (염색 톤 다름) | 바로 다운로드 |
| RedTell | 비염색 (명시야) | SDE 서브셋 RBC instance mask | 79장 | 실제 비염색 RBC 평가, GAN 비염색 도메인 | 바로 다운로드 (WBC 없음, 저배율) |
| Kaza et al. deep-UV | 비염색 UV + 가상 Giemsa 짝 | WBC 분할·분류 | 약 74,000쌍 | 참고 (UV라 일반 명시야와 도메인 다름) | OSF 공개, 내용 확인 필요 |
| Blood Smear Virtual Staining Dataset | 비염색·염색 짝 | 미확인 | 미확인 | 실제 비염색 RBC·WBC 평가 (최우선) | IEEE Dataport 구독 또는 저자 메일 필요 |
| Lina et al. 2021 데이터 | 비염색·염색 짝 | WBC 5종 | 비염색 458장, 염색 722장 | 실제 비염색 WBC 평가 | 10/4 요청 메일, 회신 없음 |

- IEEE Dataport는 IEEE Xplore와 별개 구독이다. IEEE Society 회원은 무료, 개인 구독은 월 $40 (구독 안내).

- 학교 도서관 학술 DB 목록은 로그인 후 확인해야 한다.

## 9. 리스크와 할 일

가장 큰 리스크는 실제 비염색 WBC 정답 데이터가 없다는 점이다. 짝 데이터를 못 구해도 실제 비염색 RBC 평가로 정량 결과는 나온다.

| 리스크 | 영향 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| 비염색 WBC·짝 데이터 미확보 | 실제 비염색 WBC 평가 불가 | 실제 비염색 RBC로 평가, WBC는 한계로 명시 / 자체 촬영(염색 전후 같은 위치) 검토 |
| GAN·UNSB 학습 불안정, hallucination | 가상 염색 결과 신뢰도 저하 | 육안 확인, CycleGAN 결과를 먼저 확보하고 UNSB는 추가 |
| diffusion 계열 학습·추론 시간 | 일정 지연 | CycleGAN 먼저, UNSB는 그다음 |
| RedTell 배율·도메인 차이 | 비염색 RBC 평가 성능 전반 저하 | 리사이즈로 세포 크기 맞추기, Methods에서 µm/pixel 확인 |

### 할 일

- ☐ Lina 교수 리마인드 메일 (가능하면 지도교수 CC)

- ☐ IEEE Dataport 저자(Maham Nayab) 메일 (공개 이메일 없음 → Dataport 페이지의 'Send Author a Private Message'로 보내기)

- ☐ 도서관 로그인 후 IEEE Dataport 기관 구독 여부 확인 (없으면 Society 회원 가입 검토)

- ☐ 교수님께 자체 촬영 가능 여부, 언급하신 Nature 혈구 가상 염색 논문 제목 여쭤보기

- ☐ Kaza et al. OSF 데이터 내용 확인

- ☐ 검출 모델 확정 (박스 기반 vs 셀 기반) 후 TXL-PBC로 검출·계수 모델 학습

- ☐ RedTell mask → bbox 변환, 배율 확인

- ☐ Merino et al. 2026 원문 확인 (비염색 내용 유무)